УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Ленинградской области

от_____________ №_________

(приложение)

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

в части городского поселка Мга

ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном планировании

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории

| №/№ п/п | Класс объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (населенный пункт, код функциональной зоны) | Вид зоны с особыми условиями использования территорий, количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Вид объектов: объекты физической культуры и массового спорта Назначение объектов: обеспечение населения Мгинского городского поселения инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Плоскостное спортивное сооружение (стадион) | Назначение объекта |  | Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий для жителей городского поселка Мга | Городской поселок Мга, О2-и-н | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Футбольный стадион без трибун для зрителей |  |  |
|  |  |  | Подтип спортивного сооружения |  | Плоскостное спортивное сооружение (в т.ч. спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |  |  |
|  |  |  | Площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м |  | 7 140 |  |  |
|  |  |  | Единовременная пропускная способность, чел. |  | 32 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 1.2. |  | Плоскостное спортивное сооружение | Назначение объекта |  | Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий для жителей городского поселка Мга | Городской поселок Мга, О2-и-н | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Открытая универсальная спортивная площадка без трибун |  |  |
|  |  |  | Подтип спортивного сооружения |  | Плоскостное спортивное сооружение (в т.ч. спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |  |  |
|  |  |  | Площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м |  | 4 000 |  |  |
|  |  |  | Единовременная пропускная способность, чел. |  | 174 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 1.3. |  | Плоскостное спортивное сооружение | Назначение объекта |  | Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий для жителей городского поселка Мга | Городской поселок Мга, О1-и-н | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Открытая универсальная спортивная площадка без трибун |  |  |
|  |  |  | Подтип спортивного сооружения |  | Плоскостное спортивное сооружение (в т.ч. спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |  |  |
|  |  |  | Площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м |  | 600 |  |  |
|  |  |  | Единовременная пропускная способность, чел. |  | 26 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 1.4. | Плоскостное спортивное сооружение |  | Назначение объекта |  | Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий для жителей городского поселка Мга | Городской поселок Мга, Р1-и-н | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Открытая универсальная спортивная площадка без трибун |  |  |
|  |  |  | Подтип спортивного сооружения |  | Плоскостное спортивное сооружение (в т.ч. спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |  |  |
|  |  |  | Площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м |  | 700 |  |  |
|  |  |  | Единовременная пропускная способность, чел. |  | 31 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 1.5. |  | Плоскостное спортивное сооружение | Назначение объекта |  | Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий для жителей городского поселка Мга | Городской поселок Мга, Р1-и-н | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Открытая универсальная спортивная площадка без трибун |  |  |
|  |  |  | Подтип спортивного сооружения |  | Плоскостное спортивное сооружение (в т.ч. спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |  |  |
|  |  |  | Площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м |  | 500 |  |  |
|  |  |  | Единовременная пропускная способность, чел. |  | 22 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 1.6. |  | Плоскостное спортивное сооружение | Назначение объекта |  | Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий для жителей городского поселка Мга | Городской поселок Мга, Ж1-и-н | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Открытая универсальная спортивная площадка без трибун |  |  |
|  |  |  | Подтип спортивного сооружения |  | Плоскостное спортивное сооружение (в т.ч. спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |  |  |
|  |  |  | Площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м |  | 600 |  |  |
|  |  |  | Единовременная пропускная способность, чел. |  | 26 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 1.7. |  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Назначение объекта |  | Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий для жителей городского поселка Мга и других населенных пунктов Мгинского городского поселения | Городской поселок Мга, О2-и-н | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и трибунами для зрителей |  |  |
|  |  |  | Подтип спортивного сооружения |  | Многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-оздоровительный комплекс) |  |  |
|  |  |  | Площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м |  | 1 623 |  |  |
|  |  |  | Площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м |  | 393 |  |  |
|  |  |  | Кол-во зрителей |  | 560 |  |  |
|  |  |  | Единовременная пропускная способность, чел. |  | 189 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 1.8. |  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Назначение объекта |  | Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий для жителей городского поселка Мга | Городской поселок Мга, О2-и-н | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с трибунами для зрителей |  |  |
|  |  |  | Подтип спортивного сооружения |  | Многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-оздоровительный комплекс) |  |  |
|  |  |  | Площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м |  | 756 |  |  |
|  |  |  | Количество зрителей, чел |  | 60 |  |  |
|  |  |  | Единовременная пропускная способность, чел. |  | 52 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 1.9. |  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Назначение объекта |  | Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий для жителей городского поселка Мга и других населенных пунктов Мгинского городского поселения | Городской поселок Мга, О1-и-н | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном без трибун для зрителей |  |  |
|  |  |  | Подтип спортивного сооружения |  | Многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-оздоровительный комплекс) |  |  |
|  |  |  | Площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м |  | 390 |  |  |
|  |  |  | Площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м |  | 300 |  |  |
|  |  |  | Кол-во зрителей |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Единовременная пропускная способность, чел. |  | 75 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 2. |  | Вид объектов: объекты культуры Назначение объектов: обеспечение населения Мгинского городского поселения инфраструктурой для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Назначение объекта |  | Обеспечение жителей городского поселка Мга инфраструктурой для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Городской поселок Мга, О2-и-н | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Культурно-досуговый комплекс |  |  |
|  |  |  | Подтип объекта культурно-досугового (клубного) типа |  | Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусства, его филиал |  |  |
|  |  |  | Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест |  | 300 |  |  |
|  |  |  | Площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м |  | 30 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 3. |  | Вид объектов: объекты массового отдыха населения Назначение объектов: обустройство мест массового отдыха населения Мгинского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Тематический парк | Назначение объекта |  | Обустройство мест массового отдыха населения для жителей городского поселка Мга | Городской поселок Мга, Р1-и-н | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сад |  |  |
|  |  |  | Подтип тематического парка |  | Сквер |  |  |
|  |  |  | Площадь территории, га |  | 3,1 |  |  |
|  |  |  | Продолжительность работы |  | Круглогодичный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 3.2. |  | Тематический парк | Назначение объекта |  | Обустройство мест массового отдыха населения и обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий для жителей городского поселка Мга | Городской поселок Мга, Р1-и-н | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Специализированный сад с преобладанием спортивной функции (открытые универсальные спортивные площадки без трибун) |  |  |
|  |  |  | Подтип тематического парка |  | Сквер |  |  |
|  |  |  | Площадь территории, га |  | 4,0 |  |  |
|  |  |  | Подтип спортивного сооружения |  | Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |  |  |
|  |  |  | Площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м |  | 5 000 |  |  |
|  |  |  | Единовременная пропускная способность, чел. |  | 217 |  |  |
|  |  |  | Продолжительность работы |  | Круглогодичный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4. |  | Вид объектов: автомобильные дороги местного значения поселения (улично-дорожная сеть) Назначение объектов: обеспечение транспортных связей в Мгинском городском поселении |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Улицы и дороги местного значения | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №1 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.2. |  | Улицы и дороги местного значения | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №2 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.3. |  | Улицы и дороги местного значения | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №3 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.4. |  | Улицы и дороги местного значения | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №4 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.5. |  | Улицы и дороги местного значения | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №5 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Тип магистральных улиц районного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.6. |  | Улицы и дороги местного значения | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга, обеспечение выхода на основную улицу местного значения – Советский проспект, связывающую городской поселок Мга с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №6 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | Тип магистральных улиц районного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.7. |  | Улицы и дороги местного значения | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга, обеспечение выхода на основную улицу местного значения – Советский проспект, связывающую городской поселок Мга с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №7 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Тип магистральных улиц районного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.8. |  | Улицы и дороги местного значения | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №8 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Тип магистральных улиц районного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.9. |  | Улицы и дороги местного значения | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга, обеспечение выхода на основную улицу местного значения – Советский проспект, связывающую городской поселок Мга с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №9 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.10. |  | Улицы и дороги местного значения | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №10 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.11. |  | Улицы и дороги местного значения (реконструкция) | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга, обеспечение выхода на основную улицу местного значения – Советский проспект, связывающую городской поселок Мга с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №11 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.12. |  | Улицы и дороги местного значения | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №12 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.13. |  | Улицы и дороги местного значения | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Улица №13 в зоне новой жилой застройки в северо-западной части городского поселка Мга. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия (проектный) |  | Усовершенствованный |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.14. |  | Улицы и дороги местного значения (реконструкция) | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга, связь городского поселка Мга с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Советский пр. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 1,35 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия |  | Асфальтовое |  |  |
|  |  |  | Описание реконструируемого участка |  | Советский пр. (участок от ул. Шмидта до Железнодорожной ул.) |  |  |
|  |  |  | Протяженность реконструируемого участка, км |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Назначение реконструкции |  | Создание условий для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в городском поселке Мга |  |  |
|  |  |  | Количество полос движения для велосипедов (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения для велосипедов, м |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия велодорожки (проектный) |  | Асфальтовое |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.15. |  | Улицы и дороги местного значения (реконструкция) | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга, обеспечение выхода на основную улицу местного значения – Советский проспект, связывающую городской поселок Мга с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | ул. Шмидта |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | - |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия |  | Асфальтовое |  |  |
|  |  |  | Описание реконструируемого участка |  | ул. Шмидта (участок от Советского пр. до Железнодорожной ул.) |  |  |
|  |  |  | Протяженность реконструируемого участка, км |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Назначение реконструкции |  | Создание условий для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в городском поселке Мга |  |  |
|  |  |  | Количество полос движения для велосипедов (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения для велосипедов, м |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия велодорожки (проектный) |  | Асфальтовое |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.16. |  | Улицы и дороги местного значения (реконструкция) | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга, обеспечение выхода на основную улицу местного значения – Советский проспект, связывающую городской поселок Мга с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | ул. Железнодорожная |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 1,42 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | - |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия |  | Асфальтовое |  |  |
|  |  |  | Описание реконструируемого участка |  | ул. Железнодорожная (участок от ул. Шмидта до Ленинградской ул.) |  |  |
|  |  |  | Протяженность реконструируемого участка, км |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Назначение реконструкции |  | Создание условий для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в городском поселке Мга |  |  |
|  |  |  | Количество полос движения для велосипедов (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения для велосипедов, м |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия велодорожки (проектный) |  | Асфальтовое |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 4.17. |  | Улицы и дороги местного значения (реконструкция) | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортной связи в пределах жилых зон городского поселка Мга, обеспечение выхода на основные улицы местного значения – Советский проспект и ш. Революции, связывающие городской поселок Мга с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо, пешеходная связь между северной и южной частями городского поселка Мга, разделенного железной дорогой. | Городской поселок Мга, Т1-и | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Ленинградская ул. |  |  |
|  |  |  | Протяженность сооружения, км |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  | Тип улиц и дорог местного значения |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Число полос движения (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Количество остановок общественного транспорта, остановка |  | - |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия |  | Асфальтовое |  |  |
|  |  |  | Описание реконструируемого участка |  | Ленинградская ул. (участок от железной дороги до ш. Революции) |  |  |
|  |  |  | Протяженность реконструируемого участка, км |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  | Назначение реконструкции |  | Создание условий для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в городском поселке Мга |  |  |
|  |  |  | Количество полос движения для велосипедов (суммарно в двух направлениях), полоса |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения для велосипедов, м |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия велодорожки (проектный) |  | Асфальтовое |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5. |  | Вид объектов: объекты водоснабжения Назначение объектов: обеспечение водоподготовки, транспортировки и подачи воды в Мгинском городском поселении |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.2. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.3. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.4. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.5. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.6. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.7. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.8. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.9. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.10. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.11. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.12. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.13. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.14. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.15. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 5.16. |  | Водопровод | Назначение объекта |  | Обеспечение водоснабжения городского поселка Мга. Транспортировка питьевой воды до абонентов | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Водопровод |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6. |  | Вид объектов: объекты водоотведения Назначение объектов: обеспечение очистки и транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод в Мгинском городском поселении |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Очистные сооружения (КОС) (реконструкция) | Назначение объекта |  | Обеспечение очистки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга. | Городской поселок Мга, И1-н | Санитарно-защитная зона 200 м (в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 февраля 2022 года № 7). Режим использования территории в соответствии с разделом 13 главы VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Канализационные очистные сооружения для механической и биологической очистки |  |  |
|  |  |  | Производительность, куб. м/сут. |  | 2 500 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.2. |  | Очистные сооружения ливневых стоков | Назначение объекта |  | Обеспечение очистки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга. | Городской поселок Мга, И1-и | Санитарно-защитная зона 20 м (в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 февраля 2022 года № 7). Режим использования территории в соответствии с разделом 13 главы VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Канализационная насосная станция |  |  |
|  |  |  | Производительность, куб. м/сут. |  | 19 200 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.3. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №1 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.4. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №1 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.5. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №2 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.6. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №3 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.7. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №4 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.8. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №5 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.9. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №6 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.10. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №7 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.11. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №8 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.12. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №9 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.13. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №10 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.14. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №11 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.15. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №12 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.16. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №13 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.17. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №14 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.18. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №15 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.19. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №16 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.20. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №17 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 6.21. |  | Канализация самотечная | Назначение объекта |  | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод городского поселка Мга до канализационных очистных сооружений городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации - городской поселок Мга, участок №18 |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Подземный |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |
| 7. |  | Вид объектов: объекты теплоснабжения Назначение объектов: обеспечение централизованного теплоснабжения существующей и планируемой жилой застройки в Мгинском городском поселении |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Источник тепловой энергии | Назначение объекта |  | Обеспечение централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения существующей и планируемой жилой и общественно-деловой застройки городского поселка Мга | Городской поселок Мга, КС-и | Санитарно-защитная зона 100 м (в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 февраля 2022 года № 7). Режим использования территории в соответствии с разделом 10 главы VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Газовая котельная |  |  |
|  |  |  | Основной вид топлива |  | Природный газ |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность, Гкал/час |  | 18 МВт |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2025 |  |  |
| 7.2. |  | Тепловые сети (реконструкция) |  | Назначение объекта | Обеспечение централизованного теплоснабжения существующей и планируемой жилой и общественно-деловой застройки городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  |  | Наименование объекта | Тепловые сети (городской поселок Мга – Участок №1) |  |  |
|  |  |  |  | Вид расположения трубопровода | Природный газ |  |  |
|  |  |  |  | Протяженность, км | 0,56 |  |  |
|  |  |  |  | Срок реализации, год | 2044 |  |  |
| 7.3. |  | Тепловые сети | Назначение объекта |  | Обеспечение централизованного теплоснабжения существующей и планируемой жилой и общественно-деловой застройки городского поселка Мга | Городской поселок Мга | Не устанавливается |
|  |  |  | Наименование объекта |  | Тепловые сети (городской поселок Мга – Участок №1) |  |  |
|  |  |  | Вид расположения трубопровода |  | Природный газ |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | Срок реализации, год |  | 2044 |  |  |

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов ЪЪЪ

| Обозначение функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зон |  | Сведения о планируемых к размещению в границах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра | Значение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской поселок Мга |  |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| Ж1-и | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. |
|  |  | Максимальная общая площадь индивидуальных жилых домов, кв. м | 138 000 |  |
| Ж1-и-н | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. |  |
|  |  | Максимальная общая площадь индивидуальных жилых домов, кв. м | 21 736 |  |  |
| Ж3-и | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. |  |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий), кв. м | 29 500 |  |  |
| Ж3-и-н | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. |  |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий), кв. м | 52 014 |  |  |
| Ж4-и | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. |  |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий), кв. м | 110 000 |  |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| О1-и | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. |
| О1-и-н | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. Объекты местного значения муниципального района: - Дошкольная образовательная организация, 110 мест |
| О2-и | Зона специализированной общественной застройки | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. |
| О2-и-н | Зона специализированной общественной застройки | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено. |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| П1-и | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. |
|  |  | Максимальный класс опасности предприятий | IV |  |
| КС-и | Коммунально-складская зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. |
|  |  | Максимальный класс опасности предприятий | IV |  |
| Т-и | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального и местного значения не предусмотрено. Объекты регионального значения: - Путепровод регионального значения. Наименование: Путепровод через железнодорожные пути Мга – Новолисино на автомобильной дороге Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга (11 км). Номер объекта в соответствии с СТП ЛО – 1.7.61 |
| И-и | Зона инженерной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 2 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено. |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Р1-и | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального и регионального значения не предусмотрено. Объекты местного значения муниципального района: - Универсальная спортивная площадка, 5 000 кв.м. |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| С1-и | Зона кладбищ | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. |
| РТ-и | Зона режимных территорий | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено. |

Примечание: границы и параметры функциональных зон установлены с учетом необходимости размещения в них объектов регионального значения и объектов местного значения муниципального района в соответствии с материалами по обоснованию изменений в генеральный план поселения.

КАРТЫ

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит определению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации

Подлежит уточнению на стадии подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации